UNIVERSIDADE ROVUMA Faculdade de Engenharia Departamento de Eletotecnia PROJECTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLE HIDROPÓNICO Trabalho para obtenção do título de licenciada em Engenharia Electrónica e Telecomunicações Autor: Délfio Emerson Mário André Supervisor Eng. Milagre Salimo Miséria Nampula, setembro de 2026

UNIVERSIDADE ROVUMA

Faculdade de Engenharia

Departamento de Eletotecnia

PROJECTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLE HIDROPÓNICO

Trabalho para obtenção do título de licenciada em Engenharia Electrónica e Telecomunicações

Autor:

Délfio Emerson Mário André

Supervisor

Eng. Milagre Salimo Miséria

Nampula, setembro de 2026

# DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, Délfio Emerson Mário André, declaro por minha honra que o presente trabalho com tema projecto e implementação de um sistema automático de monitorização e controle hidropónico, é da minha autoria e resulta da minha investigação. Declaro, igualmente, que esta é a primeira vez que o submeto para obter um grau académico numa instituição educacional.

Data___/___/2026

A autor

__________________________________________

(Délfio Emerson Mário André)

Confirmo que o presente trabalho de culminação de curso para obtenção do Título de Licenciado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações, foi realizado pelo candidato sob minha supervisão.

O supervisor

__________________________________________

(Eng. Milagre Salimo Miséria)

# EPÍGRAFE

‟Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio; a paciência é melhor do que a arrogância″.

(Eclesiastes 7:8)

‟Educação não transforma o mundo.

Educação muda as pessoas.

Pessoas mudam o mundo ″.

(Paulo Freire)

# DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho com muito amor e reverência aos meus pais Mário André Suque e Amélia António Vicente, pelo investimento, preocupação e zelo, mesmo em momentos que não entendiam ao certo o que se passava, deram sempre o devido apoio emocional, motivacional, financeiro, muito amor. Aos meus irmãos, Minésio André, Caaty André e Cleonice André, por me acompanharem durante essa jornada, e acreditarem que seria possível, vocês são os melhores.

A mim mesmo por me desafiar sempre, e continuar a sonhar

# AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, pela vida, saúde, força e perseverança concedidas ao longo da minha formação académica.

Aos meus pais, Mário André Suque e Amélia António Vicente, pelo apoio emocional, motivacional e financeiro, bem como pela confiança e incentivo demonstrados durante toda a minha vida, desde o periodo embrionario.

Aos meus irmãos, pela compreensão, apoio e encorajamento nos momentos de maior dificuldade.

Ao meu supervisor, Eng. Milagre Salimo Miséria, pela orientação, acompanhamento e contributos prestados durante o desenvolvimento deste trabalho.

Aos docentes da Faculdade de Engenharia da Universidade Rovuma, pelos conhecimentos transmitidos ao longo da formação.

A todos os colegas, amigos e demais pessoas que, directa ou indirectamente, contribuíram para a realização deste trabalho, manifesto o meu sincero agradecimento.

Manifesto o meu sincero agradecimento!

# RESUMO

A hidroponia constitui uma alternativa aos métodos convencionais de cultivo, permitindo o desenvolvimento das plantas sem a utilização directa do solo e mediante o fornecimento de nutrientes por meio de uma solução aquosa. Contudo, o funcionamento adequado de um sistema hidropónico depende da monitorização contínua de parâmetros físico-químicos, nomeadamente o potencial hidrogeniônico (pH), a condutividade eléctrica (EC) e a temperatura da solução nutritiva. A monitorização manual desses parâmetros pode exigir intervenções frequentes do operador e dificultar a manutenção das condições de funcionamento previamente definidas.

O presente trabalho tem como objectivo projectar e implementar um protótipo de sistema automático de monitorização e controlo hidropónico baseado no microcontrolador ESP32. O sistema integra sensores destinados à aquisição de dados, actuadores para intervenção sobre a solução nutritiva, um display LCD para visualização local e mecanismos de comunicação sem fios para transmissão de dados e supervisão remota. A comunicação IoT é baseada no protocolo MQTT, enquanto o módulo GSM é utilizado como mecanismo complementar para envio de alertas por SMS.

A arquitectura proposta compreende quatro níveis funcionais principais: aquisição de dados, processamento e controlo, actuação e supervisão. A lógica de controlo utiliza limiares previamente definidos para a tomada de decisões sobre os actuadores associados ao pH e à concentração da solução nutritiva, enquanto a temperatura da solução é monitorizada e associada a mecanismos de alerta.

A validação experimental deverá avaliar, entre outros aspectos, a precisão das leituras dos sensores, o comportamento da lógica de controlo, o tempo de resposta dos actuadores e a fiabilidade da comunicação de dados.

Palavras-chave: Hidroponia; Automação; ESP32; Monitorização; Controlo; IoT; MQTT.

# Abstract

Hydroponics is an alternative to conventional cultivation methods, allowing plants to grow without direct soil use through the supply of nutrients in an aqueous solution. However, proper operation of a hydroponic system depends on the continuous monitoring of physicochemical parameters, particularly pH, electrical conductivity (EC), and nutrient-solution temperature. Manual monitoring of these parameters may require frequent operator intervention and make it difficult to maintain predefined operating conditions.

This study aims to design and implement an automatic hydroponic monitoring and control prototype based on the ESP32 microcontroller. The system integrates sensors for data acquisition, actuators for intervention in the nutrient solution, an LCD display for local monitoring, and wireless communication mechanisms for data transmission and remote supervision. IoT communication is based on the MQTT protocol, while the GSM module is used as a complementary mechanism for sending SMS alerts.

The proposed architecture comprises four main functional levels: data acquisition, processing and control, actuation, and supervision. The control logic uses predefined thresholds to make decisions regarding the actuators associated with pH and nutrient-solution concentration, while solution temperature is monitored and associated with an alert mechanism.

Experimental validation should assess sensor-reading accuracy, control-logic behaviour, actuator response time, and data-transmission reliability.

Keywords: Hydroponics; Automation; ESP32; Monitoring; Control; IoT; MQTT.

Índice

DECLARAÇÃO DE HONRA	3

EPÍGRAFE	4

DEDICATÓRIA	5

AGRADECIMENTOS	6

RESUMO	7

Abstract	8

LISTA DE FIGURAS	12

LISTA DE TABELAS	13

LISTA DE SIGLAS E ACRONIMOS	14

LISTA DE APÊNDICES	15

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO	16

1.	Introdução	16

2.	Problematização	17

3.	Justificativa	18

3.1.	Factor Social	18

3.2.	Factor Ambiental	18

3.3.	Factor Académico e Técnico	19

4.	Objectivos	19

4.1.	Objectivo Geral	19

4.2.	Objectivos Específicos	19

5.	Delimitação do Trabalho	20

6.	Metodologia	20

7.	Tipo de Pesquisa	21

7.1.	Quanto à natureza	21

7.2.	Quanto à abordagem	21

7.3.	Quanto aos objectivos	21

7.4.	Quanto aos procedimentos técnicos	21

CAPITULO   II:  REVISÃO DE LITERATURA	22

1.	Hidroponia	22

1.1.	Principais sistemas hidropónicos	22

1.2.	Solução nutritiva	23

1.3.	Parâmetros críticos de controlo	23

2.	Método Convencional de monitoramento e Controle Hidropónico	24

3.	Fermentas para o sistema de controle	25

3.1.	Microcontrolador	25

3.2.	Sensores	26

3.2.1.	Sensor de PH	27

3.2.2.	Sensor de Conductividade Eléctrica (EC)	27

3.2.3.	Sensor de Temperatura	28

3.3.	Actuadores	28

3.4.	Protocolos de Comunicação	28

3.5.	Automação	30

3.6.	Logica de Control	31

3.7.	Desenvolvimento Web	31

CAPÍTULO III: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	33

1.	Discrição Funcional do Protótipo	33

2.	Requisitos do Sistema	33

2.1.	Requisitos funcionais	33

2.2.	Requisitos não funcionais	34

3.	Desenvolvimento do Hardware	34

3.1.	Arquitectura Geral do Sistema	34

3.2.	Especificação dos Subsistemas	35

3.2.1.	Subsistema de aquisição de dados	35

3.2.2.	Subsistema de controlo e actuacção	36

3.2.4.	Subsistema de visualização local	36

3.2.5.	Subsistema de comunicação GSM	37

3.2.6.	Subsistema de comunicação IoT	37

4.	Modos de Operação e Resiliência do Sistema	38

4.1.	Operação completa	38

4.2.	Operação parcial	38

4.3.	Operação mínima	39

5.	Desenvolvimento do Software	40

5.1.	Ambientes de Desenvolvimento	40

CAPÍTULO IV:  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	45

1.	Resultados da calibração dos sensores	45

1.1.	Sensor de pH	45

1.2.	Sensor de EC	45

1.3.	Sensor de temperatura	45

CAPÍTULO V:  CONSIDERAÇÕES FINAIS	46

Referências	47

APÊNDICES	48

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Sistema Hidropónico NFT Fonte: HORTVINYL (2026)	23

Figura 2: Índice de pH conforme valor de referência. Fonte: USINAINFO (2022)	27

Figura 3: Diagrama do funcionamento do Sistema de Controle. Fonte: Elaboração Própria.	35

Figura 4: Esquema do Circuito do Sistema de Control Fonte: Elaboração Própria.	38

Figura 5: Interface Web do Sistema  Fonte: Elaboração Própria	40

Figura 6: Case Para Circuito Electrónico Produzida no Autodesk Fusion 360 Fonte: Elaboração Própria	43

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Parâmetros críticos de um sistema hidropónico NFT para hortaliças. Fonte: Jones (2016), adaptado pelo autor	24

Tabela 2: Setpoints, limiares de alarme e actuadores do sistema de controlo Fonte: Elaboração Própria com base em Resh (2012), Jones (2016) e UF IFAS HS1422 (2021).	36

Tabela 3: Comparação do consumo energético do ESP32 nos diferentes modos Fonte: Espressif (2026).	39

# LISTA DE SIGLAS E ACRONIMOS

ADC — Analog-to-Digital Converter
EC — Electrical Conductivity
ESP32 — família de microcontroladores da Espressif
GSM — Global System for Mobile Communications
HMI — Human-Machine Interface
HTTP — Hypertext Transfer Protocol
I²C — Inter-Integrated Circuit
IoT — Internet of Things
LCD — Liquid Crystal Display
MQTT — Message Queuing Telemetry Transport
NFT — Nutrient Film Technique
pH — potencial hidrogeniônico
PCB — Printed Circuit Board
SMS — Short Message Service
UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Wi-Fi — Wireless Fidelity

# LISTA DE APÊNDICES

# CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

## Introdução

A agricultura constitui uma actividade importante para a segurança alimentar e para o desenvolvimento socioeconómico, particularmente em contextos nos quais uma parcela significativa da população depende da produção agrícola. Em Moçambique, a actividade agrícola está sujeita a diferentes desafios relacionados com a disponibilidade de água, as condições do solo, as variações climáticas e a necessidade de utilização eficiente dos recursos disponíveis.

Neste contexto, a procura de soluções tecnológicas para optimizar a utilização dos recursos agrícolas tem contribuído para o interesse por métodos alternativos de produção, entre os quais se encontra a hidroponia. A hidroponia permite o cultivo de plantas sem utilização directa do solo, mediante o fornecimento dos nutrientes necessários através de uma solução aquosa.

Entre as características associadas aos sistemas hidropónicos destacam-se a possibilidade de utilização de espaços reduzidos e o controlo mais directo de determinadas condições de cultivo. Entretanto, o desempenho do sistema depende da manutenção de parâmetros adequados da solução nutritiva e do ambiente de cultivo.

Entre os principais parâmetros considerados neste trabalho encontram-se o pH, a condutividade eléctrica (EC) e a temperatura da solução nutritiva. Também podem ser monitorizados parâmetros complementares, como temperatura e humidade do ambiente, luminosidade e nível da solução.

A manutenção destes parâmetros pode exigir monitorização frequente. Em sistemas operados manualmente, a frequência das intervenções depende da disponibilidade do operador e dos instrumentos utilizados para efectuar as medições. A utilização de sensores, microcontroladores e tecnologias de comunicação permite desenvolver sistemas capazes de adquirir dados automaticamente, processá-los e disponibilizá-los local ou remotamente.

Neste trabalho propõe-se, portanto, o desenvolvimento de um protótipo de sistema automático de monitorização e controlo de um sistema hidropónico do tipo NFT, utilizando o ESP32 como unidade principal de processamento. O sistema integra sensores, actuadores, display local, comunicação Wi-Fi, protocolo MQTT e módulo GSM para alertas.

A investigação concentra-se no desenvolvimento e avaliação do protótipo em ambiente laboratorial, considerando aspectos relacionados com aquisição de dados, controlo automático, comunicação e supervisão remota.

## Problematização

A pesquisa tem início com uma indagação, chamada de problema, que vem a ser uma questão (pergunta) que vai nortear toda a pesquisa. (Marconi & Lakatos, 2003).

Na acepção científica, problema pode ser considerado “Assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, e que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas” (Gil, 2022)

Moçambique enfrenta um conjunto de desafios estruturais que comprometem a segurança alimentar da sua população. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER, 2022), cerca de 70% dos moçambicanos dependem da agricultura de subsistência, altamente vulnerável às variações climáticas.

Em residências urbanas, tem sido um desafio a adopção de técnicas de cultivo, tendo em conta fatores como, solos, espaço para o cultivo e fatores hídricos.

A hidroponia apresenta-se como uma alternativa viável, pois permite produzir alimentos com até 90% menos água face à agricultura tradicional, sem dependência de solo fértil e com ciclos de produção significativamente mais curtos. Contudo, um sistema hidropônico requer o controlo continuo e rigoroso de variáveis críticas como pH (5,5–6,5), condutividade eléctrica (1,5–2,5 mS/cm), temperatura e luminosidade. O controlo manual dessas variáveis exige disponibilidade constante do operador, conhecimento técnico especializado e monitorização frequente, o que torna o processo ineficiente, propício a erros humanos e economicamente insustentável a pequena escala.

Face a este cenário, formula-se o seguinte problema central de investigação:

“Como pode um sistema electrónico automático, baseado em microcontrolador ESP32, monitorizar e controlar de forma eficiente os parâmetros físico-químicos de uma instalação hidropónica, fornecendo dados em tempo real remotamente, reduzindo a intervenção humana e tornando a produção viável?”

Desta questão central derivam as seguintes questões secundárias:

- Quais os sensores adequados para medir pH, EC, temperatura com precisão aceitável para aplicação em hidroponia?

- Como deve ser implementada a lógica de controlo automático para atuação sobre as variáveis identificadas?

- De que forma os dados recolhidos podem ser transmitidos e visualizados remotamente pelo operador?

- Qual o desempenho do sistema em termos de tempo de resposta, precisão e fiabilidade?

## Justificativa

“É único item do projeto que apresenta respostas à questão por quê? De suma importância, geralmente é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa pela(s) pessoa(s) ou entidades que vão analisa-la. Consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tomam importante a realização da pesquisa.” (Marconi & Lakatos, 2003)

Para (Siena, Braga, & Carvalho, 2024). Justificativa é o porquê da pesquisa. Justificar uma proposta de pesquisa é importante, porque mostra de que forma os resultados obtidos poderão contribuir para a solução, ou melhorar a compreensão do problema formulado. A justificativa pode ser pautada pelos fatores acadêmicos, sociais, políticos e na aplicabilidade dos resultados da pesquisa. (“p.19)

A relevância deste trabalho assenta em três dimensões complementares.

### Factor Social

A insegurança alimentar em Moçambique é um problema multidimensional que afecta principalmente as famílias, e a dependência por produtos agrícolas tem se tornado maioritária. A hidroponia automatizada pode ser implementada em espaços reduzidos, como quintais urbanos ou espaços cobertos, democratizando o acesso à produção de alimentos frescos independentemente das condições do solo e da disponibilidade de água. A automação do sistema reduz a barreira de conhecimento técnico exigido ao produtor, tornando-o acessível a populações sem formação agrícola formal.

### Factor Ambiental

O uso eficiente da água é crítico, onde a escassez hídrica afecta diretamente a produção agrícola e o consumo doméstico. A hidroponia com circuito fechado de solução nutritiva pode reduzir o consumo de água em até 90% face à agricultura convencional, constituindo uma resposta tecnológica às alterações climáticas que afectam a região.

### Factor Académico e Técnico

Gil (2002) sustenta que a pesquisa aplicada se justifica pela sua capacidade de gerar conhecimento orientado para a resolução de problemas específicos identificados na realidade.

Do ponto de vista da Engenharia Electrónica e Telecomunicações, este projecto integra de forma coerente conhecimentos adquiridos ao longo do curso:

- Electrónica básica e industrial: circuitos de condicionamento de sinal para sensores analógicos e digitais;

- Instrumentação: selecção, calibração e integração de transdutores (pH, EC, temperatura, luminosidade);

- Automação: programação de lógica de controlo em microcontroladores;

- Telecomunicações: transmissão de dados via Wi-Fi utilizando protocolos como MQTT, HTTP, TCP, IP e visualização remota num dashboard IoT.

## Objectivos

### Objectivo Geral

Projectar e implementar um protótipo funcional de sistema automático de monitorização e controlo dos parâmetros físico-químicos de uma instalação hidropónica, utilizando o microcontrolador ESP32 com conectividade IoT.

### Objectivos Específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre sistemas hidropônicos, instrumentação agrícola e sistemas embarcados com IoT;

- Identificar e especificar os sensores e actuadores adequados para medir e controlar as variáveis críticas do sistema hidropónico;

- Conceber a arquitectura do sistema, incluindo o circuito de condicionamento de sinal, o controlador ESP32 e os módulos de atuação;

- Implementar a lógica de controlo automático com base em limiares pré-definidos para cada variável, utilizando a plataforma Arduino IDE;

- Integrar a comunicação sem fios via Wi-Fi com protocolo MQTT para transmissão dos dados a um dashboard de monitorização remota;

- Desenvolver um dashboard próprio, configurar para receber dados actravés do protocolo MQTT, e transmitir remotamente utilizando protocolos de rede como HTTP, TCP IP;

- Calibrar os sensores de pH e condutividade eléctrica e validar a precisão das leituras;

- Realizar testes de desempenho do sistema, avaliando tempo de resposta, fiabilidade da comunicação e estabilidade do controlo.

## Delimitação do Trabalho

Toda investigação científica pressupõe uma delimitação clara do seu escopo. Segundo Lakatos e Marconi (2003), delimitar o tema significa estabelecer os limites de abrangência da pesquisa, definindo com precisão o que será e o que não será objecto de estudo, evitando dispersão e garantindo a profundidade necessária ao tratamento científico do problema.

O presente trabalho delimita-se ao projecto, desenvolvimento e validação de um protótipo funcional de sistema hidropónico automatizado de pequena escala, em ambiente laboratorial controlado, utilizando o microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento e controlo. As variáveis monitorizadas são: pH, condutividade eléctrica (EC), temperatura da solução nutritiva, temperatura e humidade do ar ambiente, nível da solução e intensidade luminosa.

O trabalho não abrange o dimensionamento de instalações hidropónicas de grande escala, aspectos agronómicos aprofundados relativos às espécies cultivadas, análise de viabilidade financeira para fins comerciais, nem a implementação de algoritmos de controlo avançado do tipo redes neuronais ou lógica difusa. O foco circunscreve-se à concepção, implementação e validação do sistema electrónico de monitorização e controlo.

## Metodologia

A metodologia adoptada corresponde ao desenvolvimento e avaliação de um protótipo electrónico em ambiente laboratorial.

O trabalho envolve as seguintes etapas:

- levantamento bibliográfico;

- definição dos requisitos do sistema;

- selecção dos componentes electrónicos;

- desenvolvimento da arquitectura de hardware;

- desenvolvimento do firmware do ESP32;

- implementação da comunicação;

- desenvolvimento da interface web;

- integração dos sensores e actuadores;

- calibração dos sensores;

- realização dos ensaios;

- recolha e análise dos dados;

- discussão dos resultados.

## Tipo de Pesquisa

A presente investigação classifica-se segundo os seguintes critérios:

### Quanto à natureza

Pesquisa aplicada, visto que tem como finalidade a geração de um produto tecnológico o protótipo do sistema de monitorização e controlo com aplicação prática directa na realidade de Moçambique.

### Quanto à abordagem

Mista (quantitativa e qualitativa). A componente quantitativa manifesta-se na aquisição e análise de dados numéricos dos sensores (pH, EC, temperatura, luminosidade) e na avaliação de desempenho do sistema (tempo de resposta, margem de erro, disponibilidade). A componente qualitativa surge na análise da viabilidade de aplicação do sistema no contexto moçambicano.

### Quanto aos objectivos

Exploratória e experimental. Exploratória na fase de revisão bibliográfica e selecção de tecnologias; experimental na fase de construção e teste do protótipo em ambiente controlado.

### Quanto aos procedimentos técnicos

Pesquisa experimental de laboratório, com desenvolvimento de protótipo, testes comparativos entre controlo manual e automático, e registo sistemático dos dados para análise.

# CAPITULO   II:  REVISÃO DE LITERATURA

## Hidroponia

O termo hidroponia deriva do grego hydro (água) e ponos (trabalho), referindo-se ao cultivo de plantas em soluções aquosas nutritivas, sem recurso ao solo como substrato. Resh (2012) define hidroponia como o conjunto de técnicas de cultivo de plantas em meios líquidos enriquecidos com os elementos minerais essenciais ao crescimento vegetal, podendo ou não utilizar um substrato inerte de suporte às raízes.

Segundo Jones (2016), a hidroponia permite que as plantas absorvam directamente os nutrientes dissolvidos na água, eliminando a variabilidade associada à composição do solo e permitindo ao agricultor um controlo preciso sobre a nutrição vegetal, o que resulta em ciclos de crescimento mais curtos e produtividade significativamente superior à da agricultura convencional.

### Principais sistemas hidropónicos

Resh (2012) classifica os sistemas hidropónicos em dois grandes grupos: sistemas de circulação de solução (onde a solução nutritiva flui continuamente pelas raízes) e sistemas estáticos (onde as raízes estão permanentemente submersas). Os sistemas mais utilizados em pequena escala são:

- NFT (Nutrient Film Technique): a solução nutritiva circula em camada fina pelo fundo de calhas inclinadas, banhando continuamente as raízes. É o sistema mais adoptado para hortaliças folhosas como alface e espinafre;

- DWC (Deep Water Culture): as plantas são suspensas com as raízes submersas directamente na solução nutritiva oxigenada por bombas de ar;

- Ebb and Flow (refluxo): a solução nutritiva inunda periodicamente o leito de cultivo e drena por gravidade, ciclando entre irrigação e arejamento das raízes.

Para o presente protótipo, adopta-se o sistema NFT por ser o mais adequado a instalações de pequena escala, de montagem simples com materiais acessíveis em Moçambique e com baixo consumo de solução nutritiva.

Figura 1: Sistema Hidropónico NFT
Fonte: HORTVINYL (2026)

### Solução nutritiva

A solução nutritiva é o elemento central de qualquer sistema hidropónico, substituindo funcionalmente o solo como meio de fornecimento de nutrientes minerais às plantas. Jones (2016) define solução nutritiva hidropónica como uma solução aquosa que contém todos os elementos essenciais ao crescimento vegetal em formas iónicas directamente absorvíveis pelas raízes, sem necessidade de mineralização biológica prévia como ocorre no solo. O autor classifica os nutrientes em macronutrientes primários azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), macronutrientes secundários cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) e micronutrientes ferros (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu), boro (B) e molibdénio (Mo).

### Parâmetros críticos de controlo

O sucesso de qualquer sistema hidropónico depende do controlo rigoroso de um conjunto de parâmetros físico-químicos da solução nutritiva e do ambiente envolvente. Resh (2012) estabelece que os parâmetros mais críticos para a produção hidropónica são o potencial hidrogeniônico (pH), a condutividade eléctrica (EC), a temperatura da solução e o fotoperíodo, afirmando que desvios persistentes em qualquer destes parâmetros resultam em deficiências nutricionais, crescimento retardado ou morte das plantas.

Jones (2016) aprofunda este enquadramento, explicando que o pH da solução determina a disponibilidade de cada elemento mineral para absorção radicular: a maioria dos micronutrientes (ferro, manganês, zinco, cobre) torna-se insolúvel e inacessível às plantas com pH superior a 7,0, enquanto o excesso de acidez (pH inferior a 5,0) provoca toxicidade por alumínio e manganês. O autor recomenda a manutenção do pH entre 5,5 e 6,5 para a generalidade das hortaliças, intervalo no qual a disponibilidade de macro e micronutrientes é simultaneamente satisfatória.

A condutividade eléctrica (EC) é a medida da capacidade de uma solução aquosa de conduzir corrente eléctrica, expressa em siemens por metro (S/m) ou, mais comummente em hidroponia, em milisiemens por centímetro (mS/cm) ou decisiemens por metro (dS/m). Jones (2016) explica que, em soluções de nutrientes hidropónicos, a EC é um indicador indirecto, mas altamente fiável da concentração total de sais iónicos dissolvidos, dado que são precisamente os iões minerais (NO₃⁻, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, H₂PO₄⁻, SO₄²⁻) os principais portadores de carga eléctrica em solução. O autor salienta que a relação entre EC e concentração de nutrientes é linear na gama operacional hidropónica (0,5 a 4,0 mS/cm), tornando a EC num indicador prático e de leitura instantânea do 'estado nutricional' da solução, sem necessidade de análise química individual de cada elemento.

Tabela 1: Parâmetros críticos de um sistema hidropónico NFT para hortaliças.
Fonte: Jones (2016), adaptado pelo autor

| Parâmetro | Intervalo ideal | Consequência do desvio |
| --- | --- | --- |
| pH | 5,5 – 6,5 | Fora do intervalo, nutrientes tornam-se indisponíveis |
| EC (condutividade) | 1,5 – 2,5 mS/cm | Excesso causa toxicidade; défice causa subnutrição |
| Temperatura da água | 18 – 26 °C | Temperaturas altas reduzem oxigénio dissolvido |
| Temperatura do ar | 18 – 28 °C | Afecta taxa de transpiração e crescimento foliar |
| Fotoperíodo | 14 – 16 h/dia | Insuficiência retarda crescimento e floração |
| Nível da solução | Nível mínimo definido | Nível baixo expõe raízes e danifica a bomba |

## Método Convencional de monitoramento e Controle Hidropónico

Convencionalmente, o monitoramento e controle de sistemas hidropónicos é feito manualmente por técnicos, a leitura dos parâmetros a serem controlados (PH, EC, Temperatura), é feita manualmente e de forma regular. Os dados são registados manualmente em cadernos de anotações ou planilhas em um computador.

O procedimento padrão segue a seguinte sequência:

- Medição diária dos níveis de pH, C.E. e Temperatura através de dispositivos de medição;

- activação da recirculação da solução nutritiva de forma manual ou semiautomática, usando temporizadores para activar as bombas eléctricas;

- Registo manual de parâmetros em blocos de notas, cadernos ou computadores;

- Correções manuais dos níveis de pH adicionando soluções acidas ou básicas ao tanque de solução nutritivo;

- Correções manuais dos níveis de E.C. adicionar soluções ao tanque de solução Nutritivo;

## Fermentas para o sistema de controle

### Microcontrolador

Um microcontrolador é um circuito integrado que reúne num único chip uma unidade central de processamento (CPU), memória de programa (Flash), memória de dados (RAM) e um conjunto de periféricos de entrada e saída, concebido para executar tarefas de controlo em sistemas embarcados (Pereira, 2017).

Os microcontroladores são dispositivos eletrônicos que integram, em um único chip, uma unidade de processamento, memória e interfaces de entrada e saída, sendo amplamente utilizados em sistemas embarcados e aplicações de automação. Ao contrário dos microprocessadores, que dependem de periféricos externos, os microcontroladores são projetados para operar de forma independente, controlando diretamente sensores, atuadores e outros componentes (KERSCHBAUMER, 2013).

#### Esp32

O ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems, é um System-on-Chip (SoC) de arquitectura dual-core Xtensa LX6 de 32 bits, operando a até 240 MHz.

Segundo a documentação técnica oficial da Espressif (2023), o ESP32 integra num único chip conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2/BLE, conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits com 18 canais, conversor digital-analógico (DAC) de 8 bits, interfaces I2C, SPI, UART e I2S, e controlador de motor PWM, tornando-o uma plataforma excepcionalmente versátil para aplicações IoT de baixo custo.

A presença de conectividade nativa no ESP32 permite a comunicação com servidores, bancos de dados ou aplicativos móveis, sem a necessidade de módulos adicionais, como ocorre em outras plataformas. Essa característica reduz o custo total do projeto e simplifica a montagem e a programação. Outra vantagem significativa é a compatibilidade com o Arduino IDE, ambiente de desenvolvimento amplamente difundido na comunidade de desenvolvedores, além do suporte a linguagens como MicroPython e Lua, o que amplia as possibilidades de uso em ambientes acadêmicos e comerciais (Embarcados, 2023).

Kolban (2017) destaca que o diferencial do ESP32 face a microcontroladores anteriores da família, como o ESP8266, reside precisamente na arquitectura dual-core, que permite executar simultaneamente tarefas de controlo em tempo real num núcleo e tarefas de comunicação Wi-Fi no outro, eliminando a interferência entre os dois processos problema frequente em sistemas IoT baseados em núcleo único. O autor documenta ainda que o ESP32 suporta a plataforma de desenvolvimento Arduino IDE, o que reduz significativamente a curva de aprendizagem e disponibiliza um ecossistema vasto de bibliotecas para sensores e protocolos de comunicação.

### Sensores

Um sensor é um dispositivo que detecta e responde a um estímulo físico ou químico do ambiente como temperatura, pressão, luminosidade ou concentração de iões convertendo-o num sinal eléctrico mensurável e processável por um sistema electrónico (Thomsen, 2018).

"Dispositivos que convertem uma grandeza física ou química em um sinal elétrico mensurável" Binny (2014)

A característica fundamental de um sensor é sua sensibilidade elevada à variável que se quer medir associada a uma relativa insensibilidade (baixa sensibilidade) às variáveis que possam perturbar o resultado da medida. (Souza & Sobrinho, 2005)

Bolton (2015) enquadra os sensores como os elementos de entrada do laço de controlo automático, responsáveis por fornecer ao controlador informação quantitativa e actualizada sobre o estado do processo. O autor salienta que a precisão e a fiabilidade do controlo automático dependem directamente da qualidade dos sensores utilizados, uma vez que erros de medição se propagam inevitavelmente para o sinal de actuacção, podendo estabilizar o processo num ponto de operação errado.

### Sensor de PH

O Sensor de pH é um dispositivo de medição utilizado em diversos sectores, capaz de fazer a medição da acidez e da basicidade de um determinado líquido, mostrando através de uma escala fixa se o líquido está em condições de um elemento base, ou ácido, sendo 7 considerado um pH de elemento neutro, nem ácido, nem básico. Saber o pH é uma informação importante que pode possibilitar diversas análises diferentes, uma das mais comuns está associada ao controle da água de piscinas, uma vez que dependendo do seu valor, a água deve ser tratada com diferentes agentes químicos.

Figura 2: Índice de pH conforme valor de referência.
Fonte: USINAINFO (2022)

O sensor é constituído a partir de uma haste, a qual geralmente é feita em vidro, apresentando na “membrana”, sendo preenchido com uma solução para armazenagem, conhecida como tampão de pH. Este design proporciona um ambiente propício no qual íons H+ ficam armazenados em seu interior e possam ser utilizados como base para futuras leituras. Quando o sensor é mergulhado na solução de teste, os íons de hidrogênio presentes nesse líquido iniciam uma troca com íons positivamente carregados na membrana de vidro, de forma a criar um tipo de potencial eletroquímico por meio da membrana, convertendo em sinais para leitura do módulo.

### Sensor de Conductividade Eléctrica (EC)

A condutividade elétrica (EC) é a capacidade de uma substância ou material de permitir a passagem de corrente elétrica (eletroconductividade). A CE é proporcional à concentração de sais em solução e por isso é a medida mais comum de salinidade do solo.

Para expressar seu valor, o S.I. de unidades e é medido em unidades de condutância por unidade de comprimento, ou seja, Siemens por metro (S/m). No entanto, esta unidade é muito grande para aplicações na agricultura e na prática geralmente é usado um submúltiplo, os deciSiemens por metro (dS/m) (anteriormente era usado mmhos/cm) ou qualquer outro submúltiplo.

1 CE = 1 dS/m = 0,1 S/m = 1000 mS/cm

- EC = 1 dS/m = 1 mS/cm = 1000 mS/cm = 10 mmol/l = 640 – 800 mg/l

### Sensor de Temperatura

O Sensor de Temperatura DS18B20 à Prova d'Água é um sensor de temperatura bastante preciso, conta com um fio para comunicação one wire permitindo conectar vários sensores a apenas uma porta.

Sua ponta metálica é em aço inoxidável permitindo operar em modo submerso, além dele ser à prova d'água, com um cabo de 1 metro, permitindo a operação segura em baixo da água.

### Actuadores

Um actuador é um componente que converte um sinal eléctrico de controlo numa acção física sobre o processo, como o acionamento de uma bomba, a abertura de uma válvula ou a activação de uma resistência de aquecimento. Os actuadores são os elementos do sistema que permitem fechar o laço de controlo, respondendo às decisões do controlador (Ogata, 2010).

### Protocolos de Comunicação

Um protocolo de comunicação é um conjunto de regras formais que governa o formato, a temporização, a sequência e o controlo de erros das mensagens trocadas entre dois ou mais dispositivos computacionais. Tanenbaum e Wetherall (2011) definem protocolo como um acordo entre as partes comunicantes sobre como decorrerá a comunicação, especificando o que é comunicado, como é comunicado e quando é comunicado. Os autores organizam os protocolos em camadas hierárquicas, conforme o modelo OSI de sete camadas, onde cada camada fornece serviços à camada superior e utiliza serviços da camada inferior.

Forouzan (2013) complementa este enquadramento ao caracterizar os protocolos segundo três dimensões fundamentais: sintaxe (estrutura e formato das mensagens), semântica (significado de cada campo e as acções a tomar perante cada mensagem) e temporização (velocidade de transmissão e sincronização entre emissor e receptor). O autor destaca que a escolha do protocolo deve ser orientada pelas características do canal de comunicação, pelos requisitos de latência e fiabilidade da aplicação, e pelos recursos computacionais disponíveis nos dispositivos comunicantes.

#### Protocolos de comunicação entre sensores e Microcontrolador ESP32

A comunicação entre os sensores e o microcontrolador ESP32 utiliza protocolos de comunicação série de curta distância, optimizados para a integração de periféricos em sistemas embarcados. Os protocolos adoptados no presente sistema são o I2C (Inter-Integrated Circuit), o OneWire e a comunicação analógica directa via ADC. Tanenbaum e Wetherall (2011) descrevem o I2C como um protocolo série síncrono de dois fios (SDA - dados; SCL - relógio) que suporta múltiplos dispositivos escravos num único barramento, identificados por endereços de 7 bits, operando a velocidades de 100 kHz (modo padrão) a 3,4 MHz (modo de alta velocidade).

    - Protocolo I2C

O I2C (Inter-Integrated Circuit) é um protocolo de comunicação série síncrono, bidireccional e half-duplex, desenvolvido para permitir a comunicação entre múltiplos dispositivos através de um barramento comum. O I²C é utilizado para comunicação entre o ESP32 e dispositivos periféricos compatíveis, incluindo o módulo do LCD.

De acordo com a documentação oficial da Espressif, o barramento I²C utiliza duas linhas principais: SDA (Serial Data Line) – linha utilizada para transmissão e recepção dos dados; SCL (Serial Clock Line) – linha utilizada para o sinal de relógio.

    - Protocolo OneWire

O OneWire é um protocolo de comunicação série que utiliza uma única linha de dados para a comunicação entre o dispositivo master e os dispositivos slave, juntamente com a ligação de referência à massa. O protocolo OneWire permite a comunicação com determinados sensores digitais utilizando uma linha de dados.

#### Protocolo MQTT

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, assente no modelo publicador-subscritor (pub/sub), concebido por Andy Stanford-Clark e Arlen Nipper em 1999 para monitorização de oleodutos via satélite com largura de banda extremamente limitada. Banks e Gupta (2019) descrevem o modelo pub/sub como uma arquitectura de comunicação desacoplada em que o publicador envia mensagens para um intermediário centralizado designado broker, sem conhecimento directo dos subscritores, e o broker redistribui as mensagens a todos os clientes que subscreveram o tópico correspondente. Este desacoplamento temporal e espacial entre publicador e subscritor torna o MQTT particularmente adequado para ambientes IoT com conectividade intermitente.

Tanenbaum e Wetherall (2011) enquadram o MQTT na camada de aplicação do modelo OSI, operando sobre TCP/IP e utilizando a porta 1883 (sem encriptação) ou 8883 (com TLS). O protocolo define três níveis de qualidade de serviço (QoS): QoS 0 (entrega no máximo uma vez, sem confirmação), QoS 1 (entrega pelo menos uma vez, com confirmação pelo broker) e QoS 2 (entrega exactamente uma vez, com handshake de quatro vias). Para aplicações de monitorização em tempo real como o presente sistema, o QoS 1 representa o equilíbrio adequado entre fiabilidade e eficiência de comunicação.

#### Protocolo HTTP

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo de comunicação fundamental da World Wide Web, definido pelo IETF na RFC 7230 como um protocolo de camada de aplicação para sistemas de hipermídia distribuídos e colaborativos. Forouzan (2013) descreve o HTTP como um protocolo cliente-servidor sem estado (stateless), no qual o cliente (browser ou aplicação) envia requisições ao servidor e este responde com o recurso solicitado ou o resultado de uma operação. O modelo arquitectural REST (Representational State Transfer), assente sobre HTTP, define um conjunto de restrições para a concepção de APIs web que permitem a comunicação entre sistemas distribuídos heterogéneos de forma simples, escalável e independente da tecnologia utilizada em cada extremidade.

#### Protocolo WebSocket

O WebSocket é um protocolo de comunicação bidirecional e full-duplex sobre uma única ligação TCP, padronizado pelo IETF na RFC 6455. Ao contrário do HTTP, que segue o paradigma pedido-resposta (request-response) e não mantém a ligação aberta entre interações, o WebSocket estabelece uma ligação persistente entre cliente e servidor após um handshake inicial HTTP (upgrade), permitindo que ambas as partes enviem mensagens a qualquer momento sem sobrecarga de cabeçalhos repetidos. Tanenbaum e Wetherall (2011) enquadram o WebSocket como uma evolução do HTTP concebida especificamente para aplicações web que requerem actualização de dados em tempo real, como dashboards de monitorização, sistemas de chat e jogos online.

### Automação

A automação é definida por Bolton (2015) como a tecnologia que permite que máquinas, processos e sistemas operem com mínima ou nenhuma intervenção humana, substituindo tarefas manuais repetitivas por mecanismos controlados por lógica programada. O autor distingue três níveis históricos de automação: a automação fixa (mecanismos dedicados a uma única tarefa, como as primeiras linhas de produção em série), a automação programável (sistemas cujo comportamento pode ser alterado por reprogramação, como os PLCs) e a automação flexível (sistemas IoT e robotizados que se adaptam dinamicamente a condições variáveis do processo).

Ogata (2010) fundamenta a automação na teoria dos sistemas de controlo, definindo um sistema automatizado como um sistema em laço fechado (closed-loop) no qual a saída do processo é continuamente medida por sensores, comparada com um valor de referência desejado (setpoint) e o erro resultante é utilizado para calcular um sinal de correção que actua sobre o processo através de actuadores, reduzindo progressivamente o desvio. Este paradigma medir, comparar, actuar, é o princípio unificador de todos os sistemas de automação, desde os mais simples (termóstato doméstico) aos mais complexos (sistema de controlo de voo por computador).

### Logica de Control

#### Controlo por limiares - ON/OFF com histerese

O controlo ON/OFF, também denominado controlo de dois estados ou bang-bang, é a estratégia de controlo mais simples, na qual o actuador opera apenas em dois estados discretos - ligado ou desligado - sem estados intermédios. Ogata (2010) descreve o funcionamento do controlador ON/OFF com histerese como: o actuador é activado quando a variável controlada desce abaixo do limiar inferior (setpoint - Δh) e desactivado quando sobe acima do limiar superior (setpoint + Δh), onde Δh é a semi-amplitude da banda de histerese. A histerese é introduzida deliberadamente para evitar comutações excessivamente frequentes do actuador em torno do setpoint, fenómeno designado chattering, que reduz a vida útil dos componentes eléctricos e mecânicos.

Bolton (2015) complementa ao identificar as condições de aplicabilidade do controlo ON/OFF: é adequado quando o processo tem dinâmica suficientemente lenta para tolerar a oscilação inerente ao controlo de dois estados, quando a precisão de controlo exigida é moderada, e quando o custo e a simplicidade de implementação são prioritários.

### Desenvolvimento Web

O desenvolvimento web é o processo de concepção, implementação e manutenção de aplicações que operam sobre a infraestrutura da World Wide Web, utilizando protocolos e tecnologias padronizadas pelo W3C (World Wide Web Consortium) e pelo IETF. Flanagan (2020) define uma aplicação web como um programa de software cujo código é distribuído por um servidor HTTP, executado num browser web sem necessidade de instalação local, e que acede a recursos e serviços remotos através de APIs. O autor classifica as aplicações web modernas em três categorias arquitecturais: aplicações de múltiplas páginas (MPA), aplicações de página única (SPA) e aplicações progressivas (PWA), cada uma com trade-offs distintos em termos de desempenho, complexidade e experiência do utilizador.

Tanenbaum e Wetherall (2011) enquadram as aplicações web no modelo cliente-servidor de três camadas: a camada de apresentação (browser), a camada de lógica de negócio (servidor de aplicação) e a camada de dados (base de dados). Os autores descrevem como a arquitectura REST, assente sobre HTTP, permite a comunicação entre estas camadas de forma independente da tecnologia utilizada em cada uma, facilitando a manutenção, escalabilidade e interoperabilidade do sistema.

# CAPÍTULO III: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O presente capítulo descreve a concepção do sistema automático de monitorização e controlo hidropónico, traduzindo os fundamentos teóricos apresentados no Capítulo 2 em decisões de engenharia concretas e documentadas. Segundo Pressman (2016), a concepção de um sistema de engenharia engloba a definição da arquitectura geral, a especificação dos componentes e suas interfaces, a lógica de controlo e os critérios de validação - etapas que transformam os requisitos funcionais em estruturas implementáveis. Sommerville (2019) acrescenta que um bom projecto de engenharia deve ser modular, de modo a que cada subsistema possa ser desenvolvido, testado e substituído independentemente, sem comprometer o funcionamento do sistema global.

## Discrição Funcional do Protótipo

O protótipo desenvolvido tem como função principal monitorizar parâmetros da solução nutritiva e executar acções automáticas com base nos valores medidos.

O sistema é composto por:

- sensores;

- ESP32;

- actuadores;

- módulo GSM;

- display LCD;

- sistema de comunicação IoT;

- base de dados;

- dashboard web.

## Requisitos do Sistema

### Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento que o sistema deve exibir em resposta a entradas e eventos específicos. Com base na revisão de literatura do Capítulo 2 e nas características do sistema NFT adoptado, os requisitos funcionais do protótipo são:

- Monitoria continua dos parâmetros pH, EC, temperatura da solução nutritiva, com ciclos periódicos de leitura;

- Activar automaticamente os actuadores correspondentes quando qualquer parâmetro ultrapassar os limiares pré-definidos, conforme a Tabela 2;

- Transmitir os dados dos sensores ao broker MQTT via Wi-Fi em tempo real, para visualização no dashboard web;

- Exibir no ecrã LCD local os valores actuais dos parâmetros críticos, navegáveis por botões físicos, sem necessidade de internet;

- Enviar mensagens SMS ao operador via módulo GSM quando um parâmetro crítico for detectado;

- Registar em base de dados o histórico de todas as leituras e eventos de actuacção para consulta posterior no dashboard;

- Permitir ao operador configurar remotamente os setpoints e limiares de alarme através do dashboard web;

### Requisitos não funcionais

O sistema deve também considerar:

- tempo de resposta;

- disponibilidade;

- tolerância a falhas de comunicação;

- segurança;

- consumo energético;

- facilidade de manutenção;

- integridade dos dados;

- capacidade de recuperação após falhas.

## Desenvolvimento do Hardware

### Arquitectura Geral do Sistema

A arquitectura do sistema segue o modelo de três camadas proposto por Perera et al. (2014) para sistemas IoT: a camada de percepção (sensores e actuadores no campo), a camada de processamento e controlo (ESP32 com firmware embarcado) e a camada de aplicação (broker MQTT, servidor Node.js e dashboard web). A este modelo, o presente sistema acrescenta dois subsistemas de comunicação redundantes, o módulo GSM (Global Sistem Mobile), para alertas SMS e o ecrã LCD (Liquid Cristal Display), para visualização local garantindo operação em múltiplos modos de falha

O diagrama seguinte representa a arquitectura completa do sistema, ilustrando os subsistemas, os seus protocolos de comunicação e as relações funcionais entre eles:

Figura 3: Diagrama do funcionamento do Sistema de Controle.
Fonte: Elaboração Própria.

A arquitectura foi concebida segundo o princípio de resiliência por degradação progressiva: o sistema opera em modo completo quando Wi-Fi e GSM estão disponíveis, em modo parcial (LCD local + GSM) quando o Wi-Fi falha, e em modo mínimo (apenas LCD local) quando ambas as redes falham. Em qualquer modo, o controlo automático local dos actuadores pelo ESP32 mantém-se sempre activo, independentemente da disponibilidade de comunicação.

### Especificação dos Subsistemas

### Subsistema de aquisição de dados

A aquisição de dados é responsabilidade dos sensores do sistema, cada um deles faz a leitura dos dados do ambiente e comunicam com o ESP32 actravés do protocolo mais adequado as suas características eléctricas e temporais. Bolton (2015) estabelece que a frequência de amostragem de um sistema de controlo deve ser pelo menos dez vezes superior à dinâmica mais rápida do processo controlado, garantindo que nenhum evento relevante passe despercebido entre dois ciclos de leitura consecutivos.

### Subsistema de controlo e actuacção

O subsistema de controlo implementa a lógica de decisão que transforma as leituras dos sensores em comandos para os actuadores. Ogata (2010) classifica este sistema como um controlador de múltiplas variáveis com acções de controlo independentes por variável, uma vez que cada parâmetro (pH, EC, temperatura), possui o seu próprio laço de controlo com setpoint, banda de histerese e actuador dedicado, sem acoplamento entre os laços. Esta arquitectura de controlo desacoplado simplifica significativamente o projecto e a sintonização do sistema, sendo adequada para processos com dinâmicas independentes como o presente sistema hidropónico.

A Tabela 2, especifica os setpoints, limiares e actuadores para cada variável controlada, constituindo o documento de referência para a implementação do firmware de controlo:

Tabela 2: Setpoints, limiares de alarme e actuadores do sistema de controlo
Fonte: Elaboração Própria com base em Resh (2012), Jones (2016) e UF IFAS HS1422 (2021).

| Parâmetro | Setpoint | Limiar mínimo | Limiar máximo | Alarme crítico | Actuador activado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5,8 | 5,6 (pH Up) | 6,0 (pH Down) | < 5,0 ou > 7,5 | Bomba de pH Up ou pH Down (3 s) |
| EC | 1,4 mS/cm | 1,2 mS/cm | 1,8 mS/cm | < 0,5 mS/cm | Bomba de nutrientes concentrados (5 s) |
| Temperatura da solução | 22 °C | 18 °C | 24 °C | > 28 °C | Alarme + SMS |

### Subsistema de visualização local

O subsistema de visualização é constituído por um LCD (Mostrador de Cristal Líquido / Liquid Cristal Display), incorporado por um modulo I2C.

O mostrador desempenha a função de uma Interface homem-máquina (HMI) local do sistema, permitindo ao operador verificar o estado de todos os parâmetros directamente na instalação, sem necessidade de acesso ao dashboard web ou à internet. Pressman (2016) identifica a interface local como um requisito fundamental de sistemas de controlo críticos, argumentando que a dependência exclusiva de interfaces remotas representa um ponto único de falha inaceitável em sistemas onde a indisponibilidade de comunicação pode comprometer o processo controlado.

### Subsistema de comunicação GSM

O módulo SIM800L implementa comunicação GSM quad-band (850/900/1800/1900 MHz), cobrindo as redes das operadoras (Vodacom MZ, Tmcel, Movitel) em zonas urbanas e periurbanas. Forouzan (2013) enquadra o GSM (Global System for Mobile Communications) como o padrão de comunicação celular de segunda geração (2G) mais amplamente implementado a nível mundial, destacando a sua cobertura geográfica vastamente superior ao Wi-Fi e a fiabilidade da entrega de mensagens SMS mesmo em condições de rede congestionada. Tanenbaum e Wetherall (2011) salientam que o SMS (Short Message Service) utiliza os canais de sinalização da rede GSM, disponíveis mesmo quando os canais de dados (GPRS/EDGE) estão sobrecarregados, tornando-o o mecanismo de alerta mais fiável em cenários de emergência.

O SIM800L comunica com o ESP32 via UART2 (GPIO16/GPIO17) a 9600 bps utilizando comandos AT padronizados pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

### Subsistema de comunicação IoT

O Subsistema de comunicação IoT constituído principalmente pelo Microcontrolador ESP32, ele funcionara para além de como cérebro do sistema, mas também como a ponte de comunicação com a interface Web. Este subsistema será responsável pela internet das coisas, como o nome sugere. Como foi abordado nos capítulos anteriores, o ESP32 possui comunicação wi-fi, o que permite que ele funcione como ponte para receber os dados dos sensores e enviar para a interface em tempo real actravés dos protocolos de comunicação MQTT, websoquet, assim conectando os subsistemas em um único sistema.

Figura 4: Esquema do Circuito do Sistema de Control
Fonte: Elaboração Própria.

O esquema da figura 4, representa o circuito electrónico do sistema, isto é, os componentes, todos os condutores e ligações entre eles. Este é o esquema que descreve a forma como os componentes estão ligados, de modo a facilitar a execução prática. O esquema acima também permite uma interpretação clara da sequência e ligações entre os componentes do circuito.

## Modos de Operação e Resiliência do Sistema

O sistema foi concebido para operar em três modos distintos conforme a disponibilidade dos subsistemas de comunicação, garantindo que o controlo automático local dos actuadores nunca é comprometido por falhas de rede ou mau funcionamento de um dos subsistemas:

### Operação completa

Wi-Fi disponível e GSM com sinal. Todos os subsistemas activos, controlo local, LCD, MQTT ao broker, dashboard web em tempo real, SMS de emergência disponível. Este é o modo normal de operação.

### Operação parcial

NO modo parcial, o Wi-Fi indisponível, GSM com sinal. O ESP32 detecta a perda de conexão MQTT e activa o modo GSM-primeiro, os alarmes críticos são enviados directamente por SMS ao operador. O LCD mantém a visualização local. O controlo automático dos actuadores continua sem interrupção.

### Operação mínima

Neste modo, o Wi-Fi e GSM estão indisponíveis (corte de energia). O LCD local é a única interface disponível. O controlo automático dos actuadores pelo ESP32 continua a funcionar normalmente alimentado pela bateria de emergência. Os dados são armazenados localmente na memória Flash do ESP32 para sincronização posterior quando a conectividade for restabelecida.

Esta arquitectura de resiliência por degradação progressiva é particularmente adequada para o contexto de Nampula, onde cortes de energia eléctrica e instabilidade de conectividade são condições frequentes.

Os modos de operação do sistema são baseados nos modos de operação do próprio ESP32. O ESP32 possui alguns modos possíveis para desligar parte de suas funcionalidades e consumir menos energia. Dentre os modos encontrados no datasheet do ESP32, temos os seguintes descritos na tabela 3, logo abaixo (ESPRESSIF, 2026).

Tabela 3: Comparação do consumo energético do ESP32 nos diferentes modos
Fonte: Espressif (2026).

## Desenvolvimento do Software

### Ambientes de Desenvolvimento

Os ambientes de desenvolvimento do sistema são compostos por três ferramentas principais, todas gratuitas e amplamente documentadas.

- Arduino IDE:

Foi utilizado o Ambiente Integrado de Desenvolvimento Arduino da versão 2.3 para ao desenvolvimento e compilação do firmware do microcontrolador ESP32. O firmware do ESP32 é desenvolvido em C++ na plataforma Arduino IDE aproveitando o ecossistema de bibliotecas disponível que permitem a integração de sensores e actuadores controlados por um único microcontrolador.

- Visual Studio Code:

Para a criação do ecossistema, que para este caso é a interface web, foi utilizado o editor de texto/ código da Microsoft, Visual Studio Code versão1.97. Para a interface do projecto foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3 e Javascript.

Figura 5: Interface Web do Sistema
 Fonte: Elaboração Própria

A interface web do para além de ser o acesso remoto do sistema, ele é o gerenciador de todo o Hardware, ele possui diversas funcionalidades divididas em diferentes menus.

Home: O menu Home, tem a função de monitorização em tempo real, ele permite a visualização de todos os parâmetros controlados (pH, EC, Temperatura).

Além dos parâmetros controlados, é possível verificar o estado de funcionamento dos actuadores, nesse caso das bombas. Também é possível verificar a estação actual e os ciclos de irrigação configurados para esta estação, gerenciar alarmes e verificar os gráficos de leitura do dia de todos os parâmetros controlados (Verificação de todos os parâmetros no período das irrigações ou recirculação da solução nutritiva).

Histórico: A aba ou menu de Histórico é capaz de apresentar como o nome sugere, o histórico de das leituras passadas, dados dos alarmes actuadores e datas das alterações dos setpoints. O histórico também é capaz de exportar os dados para uma planilha Excel, assim que o operador solicitar.

Configurações: A aba ou menu de configurações tem as seguintes de configuração do sistema, ela pode selecionar a estação actual e configurar os setpoints dela e os períodos de actuacção, cada estação tem os seus próprios períodos de irrigação e podem ser ajustados na aba de configurações.

Para além dos ambientes de desenvolvimentos (IDE) utilizados para o desenvolvimento do software assim como Hardware do projecto, também foram utilizados outras tecnologias e softwares adjacentes, todos eles de natureza livre ou de código aberto (Open Source), dentre os quais temos os seguintes:

- GitHub

É uma plataforma de desenvolvimento de software que permite armazenar, gerir, versionar e colaborar em projectos de programação. A documentação oficial define o GitHub como uma plataforma que suporta diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento de software, desde o planeamento até à implantação e operação das aplicações (GitHub, 2026).

Um dos seus principais recursos é a utilização de repositórios, nos quais podem ser armazenados os ficheiros de um projecto. Associado ao sistema de controlo de versões Git, o GitHub permite acompanhar as alterações efectuadas no código, identificar quem realizou determinada alteração e recuperar versões anteriores do projecto.

No projecto hidropónico, o GitHub pode ser utilizado para armazenar e controlar as diferentes versões do firmware do ESP32, do código da interface web, configurações e documentação do sistema. Esta funcionalidade é especialmente importante num projecto que integra hardware, firmware, comunicação IoT e desenvolvimento web.

A utilização do GitHub também contribui para a organização e rastreabilidade do desenvolvimento, permitindo manter um histórico das modificações realizadas durante a implementação do protótipo.

- Vercel:

A Vercel fornece ferramentas e infraestrutura para desenvolver e colocar aplicações web em produção, suportando diferentes frameworks e permitindo a integração com repositórios Git. A documentação oficial indica que os projectos podem ser ligados a um repositório Git e configurados para realizar implantações automáticas sempre que são efectuadas alterações no código (Vercel, 2026).

No projecto do sistema desenvolvido, a Vercel foi utilizada para hospedar e disponibilizar remotamente o dashboard web responsável pela supervisão do sistema hidropónico. Assim, a Vercel pode funciona como parte da camada de apresentação do sistema, disponibilizando a interface através da Internet, enquanto o Firebase desempenha a função de armazenamento e sincronização dos dados.

- Firebase Realtime Database:

É um serviço de base de dados NoSQL hospedado na nuvem, desenvolvido pela Google através da plataforma Firebase. A sua principal característica é a capacidade de armazenar dados no formato JSON e sincronizá-los em tempo real entre os clientes conectados. De acordo com a documentação oficial do Firebase, quando um dado é alterado na base de dados, os clientes conectados podem receber automaticamente a informação atualizada, característica particularmente relevante para aplicações de monitorização em tempo real (Google, 2026).

No presente projecto, o Firebase Realtime Database foi utilizado como camada de armazenamento dos dados provenientes do sistema hidropónico. Os valores de pH, condutividade eléctrica, temperatura, estado dos actuadores, alarmes e outros eventos são armazenados na nuvem e posteriormente consultados pela interface web. Esta utilização está relacionada com o requisito funcional apresentado anteriormente, registar em base de dados o histórico das leituras e dos eventos de actuação para posterior consulta no dashboard.

- Proteus

O Proteus Design Suite, desenvolvido pela Labcenter Electronics, é uma ferramenta de projecto electrónico que integra criação de esquemas, simulação de circuitos, simulação de microcontroladores e desenho de placas de circuito impresso. A plataforma disponibiliza o Proteus VSM (Virtual System Modelling), que permite simular sistemas embarcados combinando o firmware do microcontrolador com a simulação do circuito electrónico (Labcenter Electronics, 2026).

- Autodesk Fusion 360:

O Autodesk Fusion, anteriormente denominado Fusion 360, é uma plataforma de engenharia que integra ferramentas de CAD, CAM, CAE, PCB e modelação 3D, permitindo desenvolver produtos e componentes físicos num ambiente integrado. A Autodesk descreve-o como uma plataforma baseada na nuvem destinada ao projecto e fabrico de produtos.

O fusion, para este pojecto, foi utilizado a componente de CAD, para a criação de case (caixa) para o circuito electrónico. A case possui 12 cm de comprimento, 17 cm de largura e uma altura de 3.5 cm. A case é acompanhada por uma tampa com medidas proporcionais, com uma altura de 0.6 cm ambas de 0.5 de espessura.

A tampa possui uma abertura idealizada para o display, e alguns orifícios para os botões de navegação local.

Figura 6: Case Para Circuito Electrónico Produzida no Autodesk Fusion 360
Fonte: Elaboração Própria

# CAPÍTULO IV:  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos durante a implementação e os testes do protótipo de sistema automático de monitorização e controlo hidropónico.

## Resultados da calibração dos sensores

### Sensor de pH

| Ponto de calibração | Valor de referência | Valor medido | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3 | [ ] | [ ] | [ ] |

### Sensor de EC

### Sensor de temperatura

# CAPÍTULO V:  CONSIDERAÇÕES FINAIS

# Referências

- Gil, A. C. (2022). Como Elaborar Projetos de Pesquisa (6 ed.). São Paulo: Atlas.

- Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2003). Fundamentos de Metodologia Científica (5 ed.). São Paulo: Atlas S.A. Acesso em 10 de Agosto de 2026

- Resh, H. (2012). Hydroponic Food Production (7 ed.).

- Siena, O., Braga, A. A., & Carvalho, C. M. (2024). Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. Poisson.

- Souza, P. K., & Sobrinho, M. D. (2005). Instrumentos de Medida e Sistemas de Instrumentação.

## APÊNDICES